外六角全牙螺栓（DIN933）（GB/T5783）          单位（mm）

| 规格 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牙距 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 |
| 对边 | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 17.00 | 19.00 | 22.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 32.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 |
| 头厚 | 2.00 | 2.80 | 3.50 | 4.00 | 5.30 | 6.40 | 7.50 | 8.80 | 10.00 | 11.50 | 12.50 | 14.00 | 15.00 | 17.00 | 18.70 |
| 长度 | 5-40 | 6-40 | 6-80 | 8-150 | 10-200 | 10-200 | 20-200 | 25-200 | 25-200 | 30-200 | 30-200 | 50-200 | 50-200 | 60-200 | 60-200 |

外六角半牙螺栓（DIN931）（GB/T5782）			   单位（mm）

| 规格 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牙距 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 |
| 对边 | 10.00 | 13.00 | 17.00 | 19.00 | 22.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 32.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 |
| 头厚 | 4.00 | 5.30 | 6.40 | 7.50 | 8.80 | 10.00 | 11.50 | 12.50 | 14.00 | 15.00 | 17.00 | 18.70 |
| 长度 | 30-150 | 30-300 | 35-300 | 40-300 | 50-300 | 45-300 | 50-300 | 60-300 | 70-300 | 80-300 | 90-300 | 90-300 |

内六角圆柱头螺钉（DIN912）（GB70）				单位（mm）

| 规格 | M1.6 | M2.0 | M2.5 | M3.0 | M4.0 | M5.0 | M6.0 | M8.0 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牙距 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.50 |
| 头直径 | 3.00 | 3.62 | 4.35 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 |
| 头厚 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 20.00 |
| 六角匙 | M1.5 | M1.5 | M2.0 | M2.5 | M3.0 | M4.0 | M5.0 | M6.0 | M8.0 | M10 | M12 | M14 | M17 |
| 内孔深 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 1.30 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 |
| 长度 | 3-12 | 3-20 | 3-20 | 4-50 | 5-70 | 6-100 | 8-150 | 10-150 | 12-150 | 20-150 | 25-150 | 30-150 | 40-150 |

盘头十字机螺钉（DIN7985）（GB818-76）       单位（mm）

| 规格 | M1.6 | M2.0 | M2.5 | M3.0 | M3.5 | M4.0 | M5.0 | M6.0 | M8.0 | M10 | M12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牙距 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 |
| 头直径 | 3.00 | 3.40 | 4.50 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 10.50 | 13.50 | 17.90 | 20.00 |
| 头厚度 | 1.20 | 1.30 | 1.70 | 1.90 | 2.20 | 2.40 | 3.10 | 3.70 | 4.80 | 6.50 | 10.00 |
| 长度 | 3-25 | 3-30 | 3-30 | 4-50 | 5-50 | 5-80 | 6-100 | 8-100 | 10-100 | 12-100 | 30-150 |

沉头十字机螺钉（DIN965）（GB819-76）         单位（mm）

| 规格 | M1.6 | M2.0 | M2.5 | M3.0 | M3.5 | M4.0 | M5.0 | M6.0 | M8.0 | M10 | M12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牙距 | 0.35 | 0.40 | 02.45 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 |
| 头直径 | 2.70 | 3.70 | 4.6 | 5.50 | 6.40 | 7.30 | 9.00 | 10.90 | 14.40 | 18.00 | 21.50 |
| 头高度 | 1.20 | 1.45 | 1.85 | 2.10 | 2.20 | 2.40 | 3.25 | 4.00 | 5.25 | 5.70 | 7.00 |
| 长度 | 3-12 | 3-30 | 4-30 | 5-50 | 6-50 | 6-80 | 8-100 | 10-100 | 12-100 | 16-100 | 30-150 |